GIAO THỨC MẠNG & ĐO ĐỘ TRỄ (NETWORK PROTOCOLS & LATENCY)

1. Giao thức Truyền thông & Cấu trúc Mạng (Protocol & Networking)

1.1. Thiết kế cây Topic MQTT phân cấp

Hệ thống Smart Parking tổ chức theo kiến trúc cây Topic phân cấp logic giúp quản lý dữ liệu trực quan, linh hoạt và tối ưu khả năng mở rộng:

smartparking/status/slots/node_01: Định kỳ cập nhật trạng thái đỗ xe (slot_id, occupied) kèm mốc thời gian timestamp từ ESP32 lên Broker.

smartparking/control/barrier/node_01: Tiếp nhận lệnh điều khiển đóng/mở cổng barrier từ server hoặc giao diện điều khiển.

smartparking/health/lwt: Giám sát trạng thái hoạt động trực tuyến (sống/chết) của vi điều khiển ESP32.

1.2. Phân tích và lựa chọn mức QoS (Quality of Service)

QoS 0 (At most once): Áp dụng cho tin nhắn nhịp tim (heartbeat) định kỳ nhằm kiểm tra trạng thái mạng mà không gây quá tải đường truyền.

QoS 1 (At least once): Sử dụng cho dữ liệu cập nhật trạng thái vị trí đỗ (status/slots), đảm bảo bản tin luôn tới nơi ít nhất một lần mà vẫn giữ độ trễ ở mức thấp.

QoS 2 (Exactly once): Sử dụng cho lệnh điều khiển barrier (control/barrier), đảm bảo lệnh chỉ thực thi đúng 1 lần duy nhất, tránh tình trạng trùng lặp lệnh gây nguy cơ mất an toàn phần cứng.

1.3. Cơ chế Retained Message & Last Will and Testament (LWT)

Last Will and Testament (LWT): Cấu hình cờ LWT tại topic smartparking/health/lwt với nội dung {"node_id":"ESP32_PARK_01","status":"OFFLINE"}. Khi ESP32 mất mạng hoặc mất nguồn đột ngột, Broker tự động phát cảnh báo này tới các Subscriber ngay lập tức.

Retained Message: Cài đặt cờ Retained = true cho bản tin trạng thái chỗ đỗ. Khi client mới (ví dụ: Dashboard hiển thị) vừa kết nối, Broker sẽ gửi ngay bản tin trạng thái mới nhất mà không cần đợi lượt phát tiếp theo từ vi điều khiển.

2. Thực nghiệm & Đánh giá Độ trễ Cập nhật Trạng thái

2.1. Phương pháp đo độ trễ

Độ trễ truyền nhận bản tin Δt) được xác định bằng khoảng thời gian chênh lệch từ mốc phát tin tại vi điều khiển ESP32 (T1) đến mốc thời gian bản tin đến giao diện MQTT Explorer (T2):

Δt=T2-T1 (mod ms)

2.2. Kết quả thống kê thực nghiệm (Tập dữ liệu 30 mẫu đo)

Tiến hành đo đạc thực tế 30 mẫu dữ liệu qua Broker công cộng (broker.emqx.io):

- Độ trễ trung bình (Average Latency): X= 188.5 ms

- Độ lệch chuẩn (Standard Deviation): σ = 23.06 ms

2.3. Nhận xét & Đánh giá tính thực tiễn

- Đáp ứng thời gian thực (Real-time response): Mức độ trễ trung bình X= 188.5ms (đạt dưới ngưỡng 200 ms) đáp ứng tốt yêu cầu cập nhật thời gian thực cho bãi đỗ xe thông minh.

- Độ ổn định đường truyền: Giá trị độ lệch chuẩn thấp (σ = 23.06 ms) chứng minh giao thức MQTT trên nền TCP/IP vận hành ổn định, biến động mạng (jitter) không đáng kể và không xảy ra hiện tượng mất gói tin.

- Kết luận: Mô hình truyền thông thiết kế hoàn toàn tin cậy, tối ưu dung lượng băng thông và sẵn sàng cho việc triển khai ứng dụng thực tế trên vi điều khiển ESP32.